II BOB. HISOBIY QISM

Ushbu bobda sulfat-ammoniy ishlab chiqarish jarayonining asosiy bo'g'ini bo'lgan saturator (to'yintirgich)dagi ona eritma kislotaliligini avtomatik rostlash konturi nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Avval texnologik jarayonning matematik modeli tuziladi, so'ngra boshqarish tizimining vaqt va chastotaviy xarakteristikalari aniqlanadi, oxirida esa yopiq tizimning turg'unligi baholanib, boshqarish sifatining son ko'rsatkichlari hisoblanadi. Barcha hisob-kitoblar avtomatik boshqaruv nazariyasi (control theory) usullariga asoslangan.

2.1-§. Sulfat-ammoniy ishlab chiqarish jarayonining matematik modelini tuzish

Sulfat-ammoniy (NH4)2SO4 saturatorda gazdagi ammiakni (NH3) sulfat kislota (H2SO4) eritmasi bilan neytrallash reaksiyasi natijasida olinadi:

2 NH3 + H2SO4  →  (NH4)2SO4 + Q	(2.1)

Jarayonning normal kechishi va kristallarning sifatli o'sishi uchun ona eritmadagi erkin sulfat kislota konsentratsiyasini (kislotalilikni) belgilangan darajada — odatda 3–6 % oralig'ida — ushlab turish zarur. Demak, boshqarishning maqsadi — eritma kislotaligini berilgan topshiriq qiymatida barqaror saqlashdir.

Boshqarish kanalini tanlash. Boshqariluvchi (chiquvchi) kattalik sifatida ona eritmaning kislotaliligi y(t) (erkin H2SO4 konsentratsiyasi, o'lchov shkalasining %), rostlovchi (kiruvchi) ta'sir sifatida esa saturatorga uzatiladigan sulfat kislota sarfini o'zgartiruvchi klapan holati μ(t) (%) qabul qilinadi. Bo'g'inning kuchaytirish koeffitsiyenti, vaqt doimiysi va kechikishi razgon (o'tish) egri chizig'i bo'yicha aniqlanadi.

Ob'ektning differensial tenglamasi. Saturatordagi modda balansi tenglamasidan kelib chiqib, ish nuqtasi atrofida chiziqlashtirish (kichik chetlanishlar usuli) qo'llanilsa, texnologik ob'ekt kechikishli birinchi tartibli aperiodik bo'g'in sifatida tavsiflanadi:

Tob dy(t)/dt + y(t) = Kob μ(t − τ)	(2.2)

bu yerda Tob — ob'ektning vaqt doimiysi; Kob — kuchaytirish koeffitsiyenti; τ — sof (transport) kechikish vaqti. Razgon egri chizig'ini qayta ishlash natijasida quyidagi parametrlar olingan: Kob = 1,6 %/%, Tob = 320 s, τ = 45 s.

Laplas bo'yicha uzatish funksiyasi. (2.2) tenglamani nol boshlang'ich shartlarda Laplas almashtirishiga o'tkazsak, texnologik ob'ektning uzatish funksiyasi quyidagicha bo'ladi:

Wob(s) = Y(s) / M(s) = Kob e−τs / (Tob s + 1)	(2.3)

Yordamchi elementlar. Boshqarish konturiga ob'ektdan tashqari ijro mexanizmi (rostlovchi klapan bilan) va o'lchash-uzatish bo'g'ini (datchik-uzatgich) ham kiradi. Ularning har biri birinchi tartibli aperiodik bo'g'in sifatida olinadi:

Wim(s) = Kim / (Tim s + 1),     Wd(s) = Kd / (Td s + 1)	(2.4)

Olingan qiymatlar: Kim = 1,0, Tim = 12 s; Kd = 1,0, Td = 13 s. Ob'ekt, ijro mexanizmi va datchikning umumiy (rostlagichsiz) kuchaytirish koeffitsiyenti K0 = Kob·Kim·Kd = 1,6.

Rostlagichni tanlash. Statik xatolikni (kislotalilikning og'ishini) butunlay yo'qotish va jarayonning yetarli tezkorligini ta'minlash uchun integral tashkil etuvchiga ega proporsional-integral (PI) rostlagich tanlanadi. Uning uzatish funksiyasi:

Wp(s) = Kp (1 + 1/(Ti s)) = Kp (Ti s + 1)/(Ti s)	(2.5)

bu yerda Kp — rostlagichning proporsional kuchaytirish koeffitsiyenti; Ti — integrallash vaqti doimiysi. Bu parametrlar 2.3-§ da aniqlanadi.

Tizimning strukturaviy modeli. Ketma-ket ulangan rostlagich, ijro mexanizmi, ob'ekt va teskari aloqadagi datchikdan iborat bir konturli yopiq avtomatik rostlash tizimining ochiq kontur uzatish funksiyasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

Wochiq(s) = Wp(s)·Wim(s)·Wob(s)·Wd(s)	(2.6)

Tizimning elementlari va ular orasidagi signal oqimlari 2.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval

| Belgi | Element nomi | Uzatish funksiyasi | Parametrlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Wp(s) | PI-rostlagich | Kp(Ti s+1)/(Ti s) | Kp=1,75; Ti=214 s |
| Wim(s) | Ijro mexanizmi + klapan | Kim/(Tim s+1) | Kim=1,0; Tim=12 s |
| Wob(s) | Saturator (ob'ekt) | Kob e^(-τs)/(Tob s+1) | Kob=1,6; Tob=320 s; τ=45 s |
| Wd(s) | Datchik-uzatgich | Kd/(Td s+1) | Kd=1,0; Td=13 s |

Shunday qilib, jarayonning to'liq matematik modeli (2.3)–(2.6) ifodalar bilan tavsiflandi. Ushbu model asosida keyingi paragraflarda tizimning dinamik xossalari tekshiriladi.

2.2-§. Sulfat-ammoniy ishlab chiqarish jarayonini boshqarish tizimining vaqt va chastotaviy xarakteristikalarini aniqlash

Tizimning dinamik xossalarini baholash uchun avval boshqarish ob'ektining vaqt xarakteristikasi (razgon egri chizig'i), so'ngra ochiq konturning chastotaviy xarakteristikalari aniqlanadi.

2.2.1. Ob'ektning vaqt xarakteristikasi (o'tish funksiyasi)

Boshqarish ob'ektiga birlik pog'onali ta'sir berilganda (klapan holati 1 % ga o'zgarganda) chiquvchi kattalikning vaqt bo'yicha o'zgarishi razgon egri chizig'i h(t) deb ataladi. (2.3) ifodaga ko'ra, kechikishli aperiodik bo'g'in uchun o'tish funksiyasi tahliliy ravishda quyidagicha yoziladi:

h(t) = Kob [1 − e−(t−τ)/Tob],   t ≥ τ	(2.7)

Ob'ektning (datchik bilan birga) razgon egri chizig'i bo'yicha hisoblangan qiymatlar 2.2-jadvalda keltirilgan. Egri chiziq τ = 45 s kechikishdan so'ng o'sa boshlaydi va statik (o'rnashgan) qiymat h(∞) = 1,60 ga monoton yaqinlashadi.

2.2-jadval

| Vaqt t, s | Chiqish h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0,000 |
| 45 | 0,000 |
| 100 | 0,147 |
| 200 | 0,534 |
| 300 | 0,820 |
| 400 | 1,029 |
| 600 | 1,295 |
| 900 | 1,480 |
| 1200 | 1,553 |
| 1600 | 1,587 |
| 2000 | 1,596 |

Jadvaldan ko'rinadiki, jarayon ancha inersiyali: o'rnashish vaqti taxminan 3Tob ≈ 960 s ni tashkil etadi. Bu esa rostlash konturining sezilarli kechikishga ega ekanini ko'rsatadi va rostlagich parametrlarini diqqat bilan sozlashni talab qiladi.

2.2.2. Chastotaviy xarakteristikalar

Chastotaviy xarakteristikalarni olish uchun ochiq kontur uzatish funksiyasi (2.6) da s = jω almashtirish bajariladi. Natijada kompleks chastota uzatish funksiyasi (AFX) hosil bo'ladi:

Wochiq(jω) = K0Kp (1 + 1/(jωTi)) · e−jωτ / [(jωTob+1)(jωTim+1)(jωTd+1)]	(2.8)

Bu funksiyaning moduli amplituda-chastota xarakteristikasini (ACHX) A(ω) = |Wochiq(jω)|, argumenti esa faza-chastota xarakteristikasini (FCHX) φ(ω) = arg Wochiq(jω) beradi. Logarifmik amplituda-chastota xarakteristikasi (LACHX) quyidagicha hisoblanadi:

L(ω) = 20 lg A(ω),   [dB]	(2.9)

Faza-chastota xarakteristikasi ketma-ket bo'g'inlar fazalarining yig'indisi sifatida topiladi:

φ(ω) = −arctg(1/(ωTi)) − ωτ − arctg(ωTob) − arctg(ωTim) − arctg(ωTd)	(2.10)

(2.8)–(2.10) ifodalar bo'yicha sozlangan rostlagich (Kp = 1,75; Ti = 214 s) uchun bir qator chastotalarda hisoblangan natijalar 2.3-jadvalda keltirilgan.

2.3-jadval

| ω, rad/s | A(ω) | L(ω), dB | φ(ω), grad |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0010 | 12,777 | 22,1 | -99,7 |
| 0,0020 | 6,005 | 15,6 | -107,5 |
| 0,0050 | 2,027 | 6,1 | -121,2 |
| 0,0092 | 1,000 | -0,0 | -135,0 |
| 0,0100 | 0,909 | -0,8 | -137,8 |
| 0,0216 | 0,382 | -8,4 | -180,0 |
| 0,0300 | 0,258 | -11,8 | -211,4 |
| 0,0500 | 0,126 | -18,0 | -284,7 |
| 0,1000 | 0,034 | -29,3 | -451,3 |

Jadval ma'lumotlaridan ikkita muhim chastota ajralib turadi. Kesim chastotasi ωk — bunda A(ωk) = 1 (L = 0 dB); hisob bo'yicha ωk = 0,0092 rad/s. Faza −180° ga teng bo'lgan chastota ωπ = 0,0216 rad/s. Aynan shu ikki chastota tizimning turg'unlik zapaslarini belgilaydi, bu masala keyingi paragrafda batafsil ko'rib chiqiladi.

Amplituda-faza xarakteristikasi (AFX, Naykvist godografi) Wochiq(jω) ning kompleks tekislikdagi egri chizig'idan iborat. Past chastotalarda (ω → 0) integral tashkil etuvchi tufayli A(ω) → ∞ bo'ladi va godograf uchinchi chorakdan boshlanadi; chastota ortishi bilan u koordinata boshiga yaqinlashadi. Godografning haqiqiy o'qni kesib o'tish nuqtasi (−0,382; j0) kritik (−1; j0) nuqtaning o'ng tomonida joylashgani tizimning turg'un ekanini bildiradi.

2.3-§. Sulfat-ammoniy ishlab chiqarish jarayonini boshqarish tizimining turg'unligini tahlil qilish va sifat ko'rsatkichlarini aniqlash

2.3.1. PI-rostlagich parametrlarini hisoblash

Rostlagich parametrlarini sozlash uchun Ziegler–Nichols (chegaraviy kuchaytirish) usulidan foydalanamiz. Avval faqat proporsional rostlagich uchun tizim turg'unlik chegarasiga keladigan kritik kuchaytirish Ku va kritik tebranish davri Tu aniqlanadi. Ob'ekt fazasi −180° ga teng bo'ladigan chastota:

ωu = 0,0245 rad/s,    Ku = 1/|W0(jωu)| = 5,41	(2.11)

Tu = 2π/ωu = 256,3 s	(2.12)

Ziegler–Nichols jadvali bo'yicha PI-rostlagich uchun tavsiya etilgan boshlang'ich qiymatlar:

Kp = 0,45 Ku = 2,43;     Ti = Tu/1,2 = 213,6 s	(2.13)

Past o'tish jarayonidagi o'tib ketishni (overshoot) kamaytirish maqsadida proporsional kuchaytirish koeffitsiyenti faza zapasi taxminan 45° ga teng bo'ladigan qilib aniqlashtirildi. Yakuniy sozlangan qiymatlar:

Kp = 1,75,     Ti = 214 s	(2.14)

2.3.2. Chastotaviy turg'unlik zapaslari (Naykvist–Bode kriteriysi)

Ochiq konturning amplituda va faza xarakteristikalari bo'yicha tizimning turg'unlik zapaslari aniqlanadi. Faza zapasi  kesim chastotasida hisoblanadi:

Δφ = 180° + φ(ωk) = 45°	(2.15)

Amplituda zapasi  faza −180° ga teng bo'lgan chastotada topiladi:

ΔL = −20 lg A(ωπ) = 8,4 dB    (Lz = 2,62 marta)	(2.16)

Olingan zapaslar avtomatik rostlash tizimlari uchun tavsiya etiladigan me'yorlarni qondiradi: faza zapasi 30–60° oralig'ida (45°), amplituda zapasi esa 6 dB dan katta (8,4 dB). Bu tizimning yetarlicha turg'unlik mustahkamligiga ega ekanini bildiradi.

2.3.3. Routh–Gurvits algebraik kriteriysi bo'yicha tekshirish

Chastotaviy tahlil natijasini algebraik usul bilan tasdiqlash uchun Routh–Gurvits kriteriysidan foydalanamiz. Sof kechikish e−τs ratsional emas, shuning uchun u Pade(1,1) yaqinlashtirishi bilan almashtiriladi:

e−τs ≈ (1 − τs/2) / (1 + τs/2)	(2.17)

Bu yaqinlashtirish yopiq kontur xarakteristik tenglamasini polinom ko'rinishiga keltiradi. Hisoblash natijasida 5-tartibli xarakteristik polinom koeffitsiyentlari (kamayuvchi darajalar bo'yicha) quyidagicha topildi:

2.399·10^+08 s5 + 4.986·10^+07 s4 + ...

Polinom koeffitsiyentlari va Routh jadvalining birinchi ustuni 2.4-jadvalda keltirilgan.

2.4-jadval

| Qator | Routh jadvali 1-ustun | Ishora |
| --- | --- | --- |
| s^5 | 2.3993·10^+08 | musbat (+) |
| s^4 | 4.9863·10^+07 | musbat (+) |
| s^3 | 3.0874·10^+06 | musbat (+) |
| s^2 | 5.3148·10^+04 | musbat (+) |
| s^1 | 5.7294·10^+02 | musbat (+) |
| s^0 | 2.8028·10^+00 | musbat (+) |

Routh jadvalining birinchi ustunidagi barcha elementlar musbat ishorali (ishora o'zgarishlari soni = 0). Routh–Gurvits kriteriysiga ko'ra, bu yopiq tizimning turg'un ekanini bildiradi. Shu tariqa algebraik usul chastotaviy tahlil xulosasini to'liq tasdiqlaydi.

2.3.4. Boshqarish sifati ko'rsatkichlari

Yopiq tizimga birlik pog'onali topshiriq berilgandagi o'tish jarayoni h(t) hisoblab chiqildi. Jarayonning tanlangan nuqtalardagi qiymatlari 2.5-jadvalda keltirilgan.

2.5-jadval

| Vaqt t, s | Chiqish h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0,000 |
| 100 | 0,279 |
| 188 | 1,003 |
| 283 | 1,265 |
| 400 | 1,118 |
| 452 | 1,049 |
| 600 | 0,994 |
| 800 | 1,007 |
| 1000 | 1,001 |
| 1500 | 1,000 |
| 2000 | 1,000 |

O'tish jarayoni egri chizig'i bo'yicha boshqarish sifatining asosiy ko'rsatkichlari aniqlandi:

–  o'rnashgan qiymat h(∞) = 1,00 (statik xatolik nolga teng, chunki rostlagichda integral tashkil etuvchi mavjud);

–  maksimal o'tib ketish (overshoot) σ = 26,5 %  (hmax = 1,265, tmax = 283 s);

–  ko'tarilish vaqti tk = 188 s (chiqish birinchi marta topshiriq qiymatiga yetgan payt);

–  rostlash (o'rnashish) vaqti tp = 452 s  (±5 % koridor bo'yicha);

–  so'nish darajasi ψ = 0,97  (1 ga yaqin, ya'ni tebranishlar tez so'nadi).

Olingan ko'rsatkichlar 2.6-jadvalda jamlangan va texnologik talablar bilan qiyoslangan.

2.6-jadval

| Ko'rsatkich | Hisob qiymati | Talab | Xulosa |
| --- | --- | --- | --- |
| Statik xatolik | 0 % | → 0 | qondiriladi |
| O'tib ketish σ | 26,5 % | ≤ 30 % | qondiriladi |
| Rostlash vaqti tp | 452 s | minimal | qondiriladi |
| So'nish darajasi ψ | 0,97 | 0,75–0,98 | qondiriladi |
| Faza zapasi Δφ | 45° | 30–60° | qondiriladi |
| Amplituda zapasi ΔL | 8,4 dB | ≥ 6 dB | qondiriladi |

Bob bo'yicha xulosa

Ushbu bobda sulfat-ammoniy ishlab chiqarish jarayonidagi saturator kislotaliligini rostlash konturining to'liq nazariy tahlili amalga oshirildi. Texnologik ob'ekt kechikishli birinchi tartibli aperiodik bo'g'in sifatida modellashtirildi (Kob = 1,6, Tob = 320 s, τ = 45 s). PI-rostlagich parametrlari Ziegler–Nichols usuli asosida sozlandi: Kp = 1,75, Ti = 214 s.

Tizimning turg'unligi ikki mustaqil usul bilan tasdiqlandi: chastotaviy (Naykvist–Bode) kriteriysi yetarli zapaslarni ko'rsatdi (faza zapasi 45°, amplituda zapasi 8,4 dB), Routh–Gurvits algebraik kriteriysi esa yopiq tizimning turg'un ekanini isbotladi. Boshqarish sifati ko'rsatkichlari (o'tib ketish 26,5 %, rostlash vaqti 452 s, statik xatolik nolga teng) barcha texnologik talablarni qondiradi. Demak, tanlangan boshqarish tizimi sulfat-ammoniy ishlab chiqarish jarayonida talab qilingan kislotalilikni barqaror ushlab turishni ta'minlaydi.